ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Выбор измерительных приборов, места и способа их подключения. Составление схемы электрической общей при регулировке и контроле.

Перед выбором измерительных приборов необходимо иметь ясное представление о цели испытаний и технических требованиях к результатам эксперимента. Следующей задачей является оценка требований к измерительных приборам и установкам для испытаний.

Таким образом, располагая достаточной информацией об объекте эксперимента, можно рационально определить фактор, которые следует регулировать и контролировать, и состав необходимой измерительной аппаратуры и испытательных установок.

Для оценки требований к измерительной аппаратуре и способа ее подключения к объекту эксперимента необходимо проанализировать технические данные объекта эксперимента.

Невозможно перечислить все факторы, которые могут влиять на выбор измерительных приборов и установок, т.к. объекты могут быть самые различные и даже при работе с одинаковыми объектами эксперимента рассматривается разная целенаправленность и значимость.

При измерениях происходит передача энергии через границу раздела от объекта эксперимента к измерительному прибору или от измерительного источника сигнала к объекту эксперимента. Максимальная передача энергии от источника к нагрузке происходит тогда, когда выходное сопротивление источника равно входному сопротивлению устройства, являющегося его нагрузкой. В общем случае измерительное устройство является лишь частью общей нагрузки объекта эксперимента, а объект эксперимента может быть лишь частью нагрузки измерительного источника сигнала.

При всем многообразии возможных случаев передачи энергии через границу раздела объект-прибор можно выделить характерные случаи.

1. Предупреждение разрушения измерительного прибора или устройства при неправильном его выборе.

Для предупреждения разрушения прибора нужно сопоставить технические данные объекта эксперимента и измерительного прибора по мощности, напряжению и току.

Чтобы предупредить возможные случайности, вызывающие перенапряжение по току, следует в начале эксперимента использовать предельные значения шкал приборов, превышающие в несколько раз ожидаемые значения и только затем переходить на шкалу, обеспечивающую наиболее точный отсчет.

2. Прибор или измерительное устройство подключается только на время эксперимента.

В этом случае необходимо, чтобы подключение или отключение прибора меньше влияло на объект эксперимента. Примером измерительной схемы,